Gebruik drukknopkast MP50

- Om het platform weg te kunnen zenden 
 	dienen alle schuifhekken en beweegbare  
  	platformafschermingen  gesloten te zijn.

- Door het kortstondig in drukken van de knop 
 	“OP” zal het platform omhoog gaan en pas stoppen  
  	op de bovenste stopplaats.

- Om de lift op de gewenste etage te laten  
 	stoppen dient de knop “Stop volgende etage”  
 	kortstondig te worden  ingedrukt zodra het 
 	liftplatform  de vorige etage gepasseerd is.

- Voor de eerste etage drukt eerst op “OP” en  
 	direct hierna kortstondig op “Stop volgende etage”.

- Door het kortstondig indrukken van “Neer”   
 				zal het platform dalen tot ca. 2 mtr. Boven de  
 		    		onderste stopplaats. Verder dalen is alleen mogelijk  
 				door het indrukken en ingedrukt houden van de  
 				knop “Neer”