Hoe om te gaan met IBC’s gevuld met dieselolie.

< 450 liter:

Is vrijgesteld van het ADR.

Hooguit adviserend optreden mbt etikettering en stuwage.

> 450  < 1000 liter:

Valt beperkt onder het ADR.

Wel:  	 -    etikettering (1 etiket);

- brandblusser aanwezig (2 kilo);

- vrachtbrief aanwezig met daarop wat er vervoerd wordt en hoeveel;

- stuwagevoorschriften;

> 1000 liter:

ADR volledig van toepassing:

- oranje borden;

- etiketten;

- ADR certificaat bestuurder;

- Brandblussers 12 kilo;

- Persoonlijke beschermingsmiddelen;

- Uitrustingstukken voertuig:   -  kegels/gevarendriehoeken/knipperlichten;

      - -  wielkeggen;

-  schep, bezem en absorbsiemiddel;

- Vrachtbrief.

- Keuring IBC (om de 2 ½ jaar)